# 树莓派联动与识别测试报告

课程：进阶式挑战性综合项目 III

项目：树莓派智能会议室管理系统

模块：人脸识别（注册 / 识别 / 门禁联动）

日期：2026-10-17

目标设备：Raspberry Pi 4B（hostname pandora，用户 group1）

代码目录：/home/group1/smart-meeting-face-20261017

代码版本：基于 2026-10-10 修复版（输入归一化、LMEDS 对齐、min_face_ratio=0.02、eval 修复）

## 1. 本周目标与完成情况

| 目标 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 在树莓派上部署并运行人脸模块 | 完成 | 新代码目录 smart-meeting-face-20261017，复用旧 venv；旧目录保留 |
| 注册、实时识别、陌生人拒识 | 完成 | 现场录制注册、快速模式、门禁模式、陌生人照片 |
| 目标设备响应时间 | 完成 | Pi 4B 实测 221 帧，平均 131.8 ms/帧、7.6 FPS、p95 236 ms |
| 测试集、混淆矩阵、统计表、运行记录 | 完成 | 基于 2026-10-10 完整评测；Pi 端完整复评为待补 |
| 低光鲁棒性测试 | 完成定性测试 | 门控开启时全 LOST，关闭后可识别；作为局限记录 |
| 多帧投票 / 双模式 | 完成设计与现场录制 | 快速单帧模式 + 安全多帧投票模式 |
| 业务联动 | 部分完成 | 本地“权限判断 + 模拟开门”闭环具备现场演示条件；团队后端登录/预约待联调 |
| 联动录屏、日志、异常处理说明 | 部分完成 | 异常处理说明见第 4 节；门禁录屏待补 |

## 2. 树莓派部署与环境

### 2.1 部署过程

树莓派原有一份 2026-09-01 的旧代码，最后一次实际测试是 2026-09-06 15:31–15:38（旧日志与 .bash_history 可证）。

本周通过 SFTP 将 2026-10-10 修复版部署到新目录 ~/smart-meeting-face-20261017，不覆盖旧目录。

复用旧虚拟环境 ~/smart-meeting-face/.venv（软链接到新目录），未重复安装依赖。

冒烟测试 scripts/smoke_test.py --with-models 全部通过。

### 2.2 运行环境

| 项 | 版本 / 配置 |
| --- | --- |
| 设备 | Raspberry Pi 4B |
| 系统 | Raspberry Pi OS 64-bit（Python 3.13.5） |
| OpenCV | 5.0.0 |
| ONNX Runtime | 1.29.0（CPU ExecutionProvider） |
| NumPy | 2.2.4 |
| 摄像头 | CSI 摄像头，Picamera2，640×480，20 fps |
| 检测模型 | YuNet face_detection_yunet_2023mar.onnx（232,589 字节） |
| 特征模型 | MobileFaceNet w600k_mbf.onnx（13,616,099 字节） |
| 检测输入 | 320×320 |
| 跳帧策略 | pipeline.embed_every=2，线程数 2 |
| 质量门控 | 开启；min_brightness=40、min_blur=60、min_face_ratio=0.02 |
| 判定阈值 | 全局阈值 0.30 |
| 人脸库 | data/gallery.json，演示账号 demo01 / Demo01，5 个特征向量 |

## 3. 识别测试

### 3.1 测试集与统计口径

已注册对象：4 名（s001–s004），测试照片 38 张。

未注册对象：4 张。

注册/测试严格分离：每人 5 个注册向量，测试照片不参与注册。

质量门控开启，全局阈值 0.30。

被质量门控拒绝或检不出人脸的样本一律计入拒识率，不做静默剔除。

指标定义：

准确率（全部样本） = 正确识别数 / 全部已注册样本数

准确率（接受的样本） = 正确识别数 / 通过门控并放行的样本数

拒识率 FRR = 已注册对象未正确识别 / 全部已注册样本

误识率 = 已注册对象被认成其他已注册对象 / 全部已注册样本

误识率 FAR = 未注册对象被放行 / 全部未注册样本

检测漏检率 = 完全检不出人脸的样本 / 全部已注册样本

平均响应时间 = 目标设备上逐帧处理时间的平均值

### 3.2 总体指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 准确率（全部样本） | 89.5% | 34 / 38 |
| 准确率（接受的样本） | 100.0% | 34 / 34 |
| 拒识率 FRR | 10.5% | 4 / 38，全部为 s004 远距离样本 |
| 误识率 | 0.0% | 0 / 38 |
| 误识率 FAR | 0.0% | 0 / 4 未注册样本被放行 |
| 检测漏检率 | 0.0% | 38 张全部检出人脸 |
| 质量门控拒绝 | 4 张 | 人脸占比 0.88%–1.95%，低于 2% 阈值 |

说明：4 张 s004 样本并非“检测器完全没检出”，而是检出后因人脸占比低于 min_face_ratio=0.02 被质量门控拒绝。因此本报告把“漏识率”按 FRR 计，同时单列检测漏检率，避免混淆。

### 3.3 混淆矩阵

行＝真实身份，列＝系统判定

| 真实 \ 判定 | s001 | s002 | s003 | s004 | 拒识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| s003 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| s004 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 未注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

### 3.4 按人脸占比分档

| 人脸占画面比例 | 样本数 | 识别正确率 | 拒识率 |
| --- | --- | --- | --- |
| <2% | 4 | 0.0% | 100.0% |
| 2–5% | 5 | 100.0% | 0.0% |
| 5–10% | 18 | 100.0% | 0.0% |
| >10% | 11 | 100.0% | 0.0% |
| 完全未检出 | 0 | — | — |

结论：2% 以上人脸占比的样本全部识别正确；4 张失败样本全部集中在 <2% 档。该结果支持将 min_face_ratio 定为 0.02。

### 3.5 目标设备响应时间

在 Raspberry Pi 4B 上以实时窗口模式运行 demo.py，人脸保持在画面中约 30 秒：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 采样帧数 | 221 |
| 平均处理时间 | 131.8 ms/帧 |
| 平均帧率 | 7.6 FPS |
| p95 处理时间 | 236.0 ms |
| 运行温度 | 37.9°C |
| 降频状态 | 0x0（无降频/欠压） |

测量口径：

包含采集、检测、质量门控、对齐、特征提取、比对、多帧投票、绘制、显示与日志。

pipeline.embed_every=2：每两帧执行一次完整特征提取，因此 p95 高于平均值，存在可感知的帧时间波动。

开发机流水线实测约 56.1 ms/帧（检测 46.2 + 特征 9.8 + 比对 0.1），为纯流水线口径，不含显示与日志；与树莓派实时窗口口径不可直接相减比较。

7.6 FPS 对会议室签到场景可用：人站定约 1 秒即可完成多帧确认；门禁场景可切到单帧模式降低确认延迟。

### 3.6 现场运行记录

2026-10-17 现场抽测（示例，最终以随附 CSV 为准）：

| 时间 | 事件 | 用户 | 相似度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19:47:04 | 进场 | demo01 / Demo01 | 0.6963 |
| 19:47:08 | 离场 | — | — |
| 19:47:12 | 进场 | demo01 / Demo01 | 0.6466 |
| 19:48:14 | 进场 | demo01 / Demo01 | 0.7024 |

陌生人记录：

| 时间 | 截图 | 相似度 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19:48:12 | 20261017_194812.jpg | 0.1390 | UNKNOWN |
| 19:48:22 | 20261017_194822.jpg | 0.1532 | UNKNOWN |

说明：未注册样本相似度均低于 0.30 拒绝阈值，未放行；截图与 CSV 见 data/unknown_faces/、data/unknown_log.csv。

### 3.7 低光补充测试

测试素材：手机低光视频 data/VID_20261017_214015.mp4。

抽测 60 帧，其中 41 帧检出人脸，指标范围：

| 指标 | 范围 | 阈值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分数 | 0.45–0.86 | 0.60 / 0.45 | 检测成功 |
| 对齐人脸亮度 | 14.2–19.4 | 40 | 全部低于阈值 |
| 对齐人脸模糊度 | 27.7–83.8 | 60 | 多数低于阈值 |
| 人脸占比 | 0.17–0.43 | 0.02 | 全部通过 |

结果：

质量门控开启：全部判为 LOST，无法识别。

关闭质量门控（--no-quality）：同一视频可以识别。

结论：CLAHE + 低阈值回退检测在低光下仍能检出人脸，说明检测增强有效；瓶颈在于增强只作用于检测阶段，对齐后的人脸仍按原图评估，亮度/模糊低于门控阈值。门控的拒绝是失败安全设计，避免不可靠条件下误认。

后续改进：将对齐后的人脸做 CLAHE/伽马增强后再做质量评估与特征提取；或在低光场景下自适应放宽亮度阈值，并在样本集上重新标定 FAR/FRR。

### 3.8 多帧投票与双模式验证

当前实现为固定 7 帧窗口、70% 一致确认。在低帧率/快速换人的对比视频上：

| 模式 | 帧数 | 身份跳变 | 确认帧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无投票（单帧） | 531 | 49 | 140 |
| 多帧投票 | 531 | 49 | 35 |

分析：

该片段 389/531 帧为 LOST，投票窗口在 LOST 时清空，7 帧窗口很难填满；因此投票未降低以“有人/没人”为主的身份跳变，确认帧反而减少。

eval.py --compare-logs 的跳变统计包含 LOST，对投票不公平；该结果不能作为“投票有效”的证据。

该负面结果促成了双模式设计：

快速模式（单帧）：会议室签到，响应优先，第一帧达到阈值即确认。

安全模式（多帧投票）：门禁/敏感场景，稳定优先，最近 7 帧中 70% 一致才确认。

7.6 FPS 下，7 帧投票窗口约 0.92 秒；这是安全模式的确认延迟来源，也是后续可改为时间窗口/LOST 容忍的优化点。

## 4. 业务联动

### 4.1 已实现的本地闭环

本模块已实现“识别 → 权限判断 → 模拟开门 → 超时自动关门”的本地闭环，脚本为 scripts/servo_door.py。

运行命令：

cd ~/smart-meeting-face-20261017
.venv/bin/python scripts/servo_door.py \
  --authorized-name Demo01 \
  --mock-servo \
  --open-duration 10 \
  2>&1 | tee /tmp/door_demo.log

行为：

| 识别结果 | 权限判断 | 门禁动作 |
| --- | --- | --- |
| 已确认且姓名 = Demo01 | 授权 | 模拟开门，10 秒后自动关门 |
| 已确认但姓名 ≠ Demo01 | 未授权 | 拒绝开门 |
| UNKNOWN（未注册） | 无权限 | 拒绝开门，并保存陌生人截图 |
| LOST / 无人脸 | 无权限 | 不动作，保持关门 |
| 摄像头读取失败 | — | 脚本退出，不默认开门 |

失败路径均不会默认放行，符合任务书“失败时不能默认放行”的要求。--mock-servo 不驱动 GPIO，只做模拟开门；如后续接入 SG90，可去掉该参数。

### 4.2 与团队后端的联动

scripts/iot_reporter.py 已实现 WebSocket 遥测上报与命令接收：

上报 access_control 字段：face_detected、face_count、authorized、access_result、door_state、servo_angle、door_open。

后端下发 COMMAND 后 3 秒内回 COMMAND_ACK。

断线每 5 秒重连。

失败结果明确：UNKNOWN/未授权为 denied，无人脸为 pending，不会默认授权。

当前 config.yaml 的后端地址仍是占位配置（ws://192.168.5.1:8080/ws/iot），尚未与团队后端完成联调，因此完整登录/预约/后端联动暂不能现场演示。

### 4.3 目前是否可以现场演示

可以现场演示：

本地“识别 → 权限判断 → 模拟开门 → 自动关门”闭环。

所需条件：树莓派人脸库中存在 Demo01、CSI 摄像头可用、运行 servo_door.py --mock-servo。

预期画面：Demo01 入镜后终端打印“✓ 授权人员 Demo01，开门”，窗口显示 DOOR: OPEN；陌生人入镜打印“陌生人，不开门”，窗口保持 DOOR: CLOSED。

暂不能现场演示：

团队业务系统的登录、预约、前端页面与真实后端联动。

原因：团队后端服务/数据库未确认在本机运行，iot_reporter.py 的后端地址尚未配置为实际地址；该部分需要与后端同学联调。

### 4.4 交付物状态

| 交付物 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 联动录屏 | 待补 | 可按 4.1 命令现场录制 20–30 秒；Demo01 开门 + 陌生人拒绝 |
| 日志 | 可提供 | tee /tmp/door_demo.log 获取门禁脚本输出；人脸事件见 data/recognition_log.csv、data/unknown_log.csv |
| 异常处理说明 | 完成 | 见 4.1、4.2 表格 |

## 5. 问题与风险

目标设备帧率 7.6 FPS：纯 CPU 推理，画面有可感知卡顿；签到场景可用，但实时性不如开发机。

低光召回不足：门控亮度/模糊阈值拒绝低光人脸；检测增强有效，但对齐人脸未增强。

固定帧窗口投票在低帧率下不占优：7 帧窗口约 0.92 秒，快速换人时无法累计；已改为双模式按场景选择。

无活体检测：打印照片可能通过；视频与报告不声称防伪，报告中列为局限。

隐私与授权：演示使用 Demo01 等编号；旧日志中的真实姓名不应出现在交付物中；出镜人员需同意。

Pi 端完整准确率复评待补：当前 89.5% / FAR 0% 来自开发机完整评测（同一模型与配置）；树莓派端完成了运行验证与响应时间实测，但样本集尚未在 Pi 上重跑。

团队后端未联调：登录/预约/前端闭环待后端服务可用后验证。

## 6. 下周计划

补录本地模拟门禁联动视频与日志（4.1 命令）。

与团队后端联调 iot_reporter.py，验证 access_control 上报与 COMMAND_ACK。

（可选）将在 Windows 上的匿名化测试集传到树莓派，运行 eval.py，补齐 Pi 端准确率/FAR/FRR。

（可选）实现“对齐人脸 CLAHE 增强”，重新标定低光阈值并复评 FAR/FRR。

（可选）将投票窗口从固定 7 帧改为时间窗口或增加 LOST 容忍，重跑对比实验。

## 附录 A：复现命令

cd ~/smart-meeting-face-20261017

# 环境自检
.venv/bin/python scripts/smoke_test.py --with-models

# 注册（首次或重新注册）
.venv/bin/python scripts/enroll.py --id demo01 --name Demo01 --count 5

# 快速模式（单帧，签到）
.venv/bin/python scripts/demo.py --no-voting

# 安全模式（多帧投票，门禁）
.venv/bin/python scripts/demo.py --show-votes

# 性能实测
.venv/bin/python scripts/demo.py --log /tmp/bench.csv
python3 - <<'PY' | tee /tmp/bench_summary.txt
import csv
rows = list(csv.DictReader(open('/tmp/bench.csv')))
ts = [float(r['ts']) for r in rows]
d = sorted(ts[i+1] - ts[i] for i in range(len(ts) - 1))
avg = sum(d) / len(d)
p95 = d[min(int(len(d) * 0.95), len(d) - 1)]
print(f"frames={len(rows)}  avg={avg*1000:.1f} ms/frame  fps={1/avg:.1f}  p95={p95*1000:.1f} ms")
PY
{ vcgencmd measure_temp; vcgencmd get_throttled; } | tee -a /tmp/bench_summary.txt

# 本地权限 + 模拟开门闭环
.venv/bin/python scripts/servo_door.py \
  --authorized-name Demo01 --mock-servo --open-duration 10 \
  2>&1 | tee /tmp/door_demo.log

## 附录 B：数据与文件

| 内容 | 路径 |
| --- | --- |
| 人脸库 | data/gallery.json |
| 签到事件日志 | data/recognition_log.csv |
| 陌生人记录 | data/unknown_log.csv |
| 陌生人截图 | data/unknown_faces/ |
| Pi 性能统计 | /tmp/bench_summary.txt |
| 门禁联动日志 | /tmp/door_demo.log |
| 完整评测结果 | data/eval/final/summary.md、per_image.csv |
| 测试集（开发机） | C:\Users\18022\Downloads\样本集（Pi 端复评待补） |
| 视频拍摄脚本 | docs/08-树莓派演示视频拍摄脚本.md |