综合项目III 第2周交付文档

升级目标卡 · 数据字典初稿 · 人脸识别初步方案 · 3D 与工程化改进 · 功能扩展 · 验收指标表

组别：第1组        负责人：____________        日期：2026年9月9日

一、升级目标卡

本卡片总结当前系统基线，并按数据分析、人脸识别、3D 建模、工程化、功能扩展五个方向列出本周升级目标。

一、当前系统基线

已有功能：环境监测（温湿度、光照、烟雾、人体、距离、门状态）、设备控制、历史记录、预约与审批、人脸检测识别、三维展示。

已跑通链路：传感器 → 树莓派 → WebSocket 上报 → Spring Boot IoT 入库 → Vue 前端展示；预约 → 审批 → 设备控制；人脸检测识别 → 逐帧 CSV 输出与识别接口查询；Three.js 场景经 iframe 嵌入前端并与后端、树莓派联动。

已有数据：MySQL 历史表、状态快照、设备表与预约业务表，命令与系统日志；人脸特征库与逐帧识别 CSV；多日连续历史数据待第 3 周起采集 14 天。

已有硬件：树莓派 4B + ov5647 CSI 摄像头（Debian 13、Python 3.13），DHT11 温湿度、PCF8591 光照、MQ-2 烟雾、PIR 人体感应、HC-SR04 超声波与舵机门禁。

已有 Web 端和 3D 端：Vue 控制台（环境监测、设备控制、预约管理、历史记录，ECharts 图表）；Three.js 三间会议室（现代/北欧/阳光），支持旋转缩放、相机预设、运镜与设备开关，目前仅投影与灯光联动。

二、数据分析目标

要回答的问题：哪些时段出现“会议室无人但灯光、空调或投影仍开启”的无效运行？人员与环境状态能否解释这些现象（H1–H3）？

使用的数据：第 3 周起连续采集 14 天的传感器（30 秒采样）、预约、门禁、人脸与命令 ACK 事件，按 1 分钟、5 分钟窗口聚合。

预期图表：无效运行分钟热力图、设备使用率与无效运行比例柱状图、叠加人员状态的环境趋势图、最长无效运行事件明细；前端“数据分析”页 + 3D 场景联动高亮，支持导出 CSV 与图表。

负责人：后端与数据负责人主责，传感器、人脸、前端与三维、测试负责人配合。

三、人脸识别目标

接入业务：会议签到（谁、何时、进入哪间会议室）与门禁授权（授权名单内开门，未授权告警并留存截图）。

自主实现或实质改进的两个环节：① 树莓派本地端到端识别链路（YuNet 检测 + SFace/MobileFaceNet 特征 + ONNX Runtime），含 CLAHE 光照增强、±12° 旋转回退与双阈值补漏的检测增强回退链；② 门禁联动与双链路通信（授权比对 → 舵机开门 20 秒自动关闭 → WebSocket 遥测上报、断线重连补发），并完成 SFace 与 MobileFaceNet 选型对比、消融与速度实验。

测试指标：帧率 ≥ 15 FPS；识别准确率 ≥ 95%；FAR < 1%、FRR < 5%；端到端时延 < 3 秒；测试集不少于 10 人 × 50 样本，注册集与测试集分离。

负责人：人脸识别负责人。

四、3D 改进目标

改进对象：三间会议室整体升级，由 Three.js 迁移至 Unity WebGL（URP + PBR + 后处理 + 烘焙优化），嵌入现有 Web 前端。

联动状态：在投影、灯光基础上新增空调、窗帘与门禁/人员联动，增加环境数据空间化可视化；业务与数据层（Spring Boot IoT、树莓派、传感器）保持不变。

交互方式：第一人称漫游、场景内直接点控、传感器实时联动、相机预设 + 运镜、多人协同。

负责人：罗诗杰。

五、工程化改进目标

改进一：增加服务访问日志——统一日志字段与 trace_id 跨服务追踪，Logback 本地滚动（30 天）+ Vector 采集入 ClickHouse，敏感凭据脱敏。

改进二：精细化设备控制权限——本人预约、已审批、未取消、有效时段四重校验，统一前端/后端/树莓派命令格式，区分受理与执行结果。

改进三：增设统一服务网关——会话认证、路由、限流与跨域；设备独立凭据绑定 deviceId；内网与防火墙限制业务端口直连。

验收方法：按 L1–L3、P1–P3、G1–G3 场景用例逐项验收（详见第五部分各小节）。

负责人：后端负责人主责，网关、前端、树莓派与测试负责人配合。

六、功能扩展

扩展一：语音查询、预约与设备控制——ASR → 意图识别 → 业务执行 → TTS 反馈，复用现有预约接口与设备控制通道。

扩展二：设备控制闭环——投影/灯光/空调/白板统一“命令 → ACK → 状态回读 → 界面与 3D 同步”，3 秒未回自动重发。

扩展三：无感节能联动——人体 + 人脸双重信号确认，连续无人自动关闭高能耗设备，防误关机制生效。

预期价值：无接触高效操作；设备控制统一入口且状态可见；节能减排，并沉淀节能事件日志供第 3 周分析。

验收指标：语音指令识别准确率 ≥ 90%、预约查询正确率 ≥ 95%；命令成功率 ≥ 95%、平均响应 < 3 秒；无人判定准确率 ≥ 95%、误关率 < 5%。

二、数据分析问题说明与数据字典初稿

负责人：刘子维

本节围绕智能会议室的占用状态与设备运行关系提出数据分析问题。核心任务是识别哪些时段存在会议室无人但灯光、空调或投影仍开启的无效运行，并判断预约、人员、环境与设备状态能否解释这些现象。分析结果用于定位节能改进时段，为后续自动关断和异常提醒提供依据。

2.1 分析问题

核心问题

哪些时段最容易出现“会议室无人但灯光、空调或投影仍开启”的无效运行，人员与环境状态能否解释这些现象？

问题定义

以会议室和时间窗口为分析单位。人员状态由人体存在信号或人数大于 0 判定，人脸识别确认事件只作为人员在场的辅助证据。若人员状态为无人，同时灯光、空调或投影中至少一项持续开启 2 分钟及以上，则记为一次无效运行。设备离线、采样缺失和演示模拟时段不直接计入真实无效运行。

待检验假设

H1 人员在场与设备开启具有显著关联，会议室无人时设备开启比例应明显降低。

H2 无效运行更可能集中在预约结束后、午休或晚间等管理交接时段。

H3 温湿度只在有人或存在有效预约时构成空调开启的合理解释，无人时的持续开启应单独标记。

业务价值

该问题直接连接综 II 已完成的环境监测、设备控制、历史记录、预约管理和三维展示链路。结论可以回答无效运行发生在何时、涉及哪些设备、持续多久，并转化为自动关断规则、管理员提醒和节能效果验收指标。

2.2 数据来源

综 II 系统数据

历史系统设计以 MySQL 为持久化层。iot_sensor_record 保存带时间戳的温湿度、光照、烟雾、距离、人员和门状态等历史记录；iot_room_status 保存会议室最新快照；iot_device 保存设备编号、房间绑定、在线状态和最后上报时间。meetingroom 及预约业务表提供房间、日期、时段和审批状态。设备命令与系统日志提供 commandId、目标状态、ACK 结果和异常信息。分析以历史表和事件日志为主，最新快照只用于核对实时状态。

当前人脸识别代码

当前 smart-meeting-face 模块可补充人员状态证据。scripts/demo.py 可输出 frame、ts、status、user_id、sim 五列逐帧 CSV；face_server.py 的识别接口返回 status、user_id、name、similarity、threshold 和 quality。分析只保留匿名化人员编号、识别状态、相似度和质量指标，不复制姓名或人脸特征向量。data/gallery.json 只存注册人员与特征向量，没有行为事件时间，因此不作为本问题的分析数据。

当前可用性判断

当前工作区没有多日传感器历史、预约明细、命令回执或识别事件 CSV，无法据此计算真实时段分布和无效运行比例。本阶段交付的是可执行的数据问题、字段规范、采集范围和分析方法，不编造分析结果。第 3 周采集完成后再生成正式统计图和结论。

2.3 数据字典初稿

| 字段 | 含义 | 来源 | 格式或单位 | 缺失与异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 数据采集或事件发生时间，作为多表对齐主键之一 | 传感器记录、预约、日志、人脸 CSV | ISO 8601，Asia/Shanghai | 缺失则无法参与时间分析；统一到秒并保留原值 |
| room_id | 会议室唯一编号 | iot_sensor_record、iot_room_status、预约表 | 字符串 | 缺失时按 device_id 映射；仍无法映射则剔除 |
| device_id | 树莓派或具体设备编号 | iot_device、遥测、命令日志 | 字符串 | 缺失的设备事件仅用于房间级统计，不做设备比较 |
| data_mode | 区分真实采集与教学模拟数据 | 采集配置或导入时补充 | real 或 simulated | 缺失默认 unknown，不能并入真实结论 |
| temperature | 会议室温度 | DHT11 / iot_sensor_record | 摄氏度 | 0 至 50 之外标异常；短缺口最多前向填充 2 个采样周期 |
| humidity | 会议室相对湿度 | DHT11 / iot_sensor_record | %RH | 0 至 100 之外标异常；处理规则同温度 |
| light | 光照传感器读数，用于解释照明状态 | PCF8591 光敏通道 / payload_json | 原始 ADC 值或 lux | 必须记录量纲；量纲混用时分组分析 |
| smoke | 烟雾传感器读数或报警状态 | MQ-2 / payload_json | 原始 ADC 值或 0/1 | 异常高值可能是有效告警，不按普通离群值删除 |
| presence | PIR 检测到人体活动与否 | 传感器记录或状态快照 | 0/1 | 缺失记 unknown，不自动当作无人 |
| people_count | 当前人数或系统估计人数 | iot_room_status / STATUS 消息 | 非负整数 | 负值剔除；无该字段时不强行补 0 |
| distance_cm | 门前目标与超声波传感器的距离 | HC-SR04 / 遥测 | cm | 2 至 400 之外或 timeout 记缺失 |
| lighting_on | 灯光是否开启 | 设备状态、iot_room_status、ACK | 0/1 | 缺失时优先用成功 ACK 恢复状态，无法确认则 unknown |
| air_conditioner_on | 空调是否开启 | 设备状态、iot_room_status、ACK | 0/1 | 只用已确认状态，不以页面按钮颜色代替执行结果 |
| projector_on | 投影是否开启 | 设备状态、iot_room_status、ACK | 0/1 | 处理规则同空调 |
| door_open | 会议室门是否开启 | 门禁事件、状态快照 | 0/1 | 与门禁日志冲突时保留冲突标记并复核 |
| booking_status | 该时段的预约状态 | 预约业务表 | none、approved、pending、rejected、cancelled | 统一原系统状态值；重叠预约单独标记 |
| face_status | 人脸流水线输出状态 | demo.csv 或 /face/recognize | confirmed、pending、unknown、lost | 只把 confirmed 作为在场辅助证据 |
| similarity | 当前人脸与底库的余弦相似度 | 人脸识别模块 | 0 至 1 | 越界剔除；结合 threshold 判断，不单独作为身份结论 |
| face_quality | 模糊度、亮度和人脸占比等质量信息 | 识别接口 quality | JSON 或展开数值 | 质量门控未通过的事件不参与身份确认 |
| command_id | 一次设备控制命令的唯一编号 | 后端命令日志、COMMAND/ACK | 字符串 | 缺失时不能证明设备执行闭环 |
| ack_status | 设备对控制命令的执行回执 | COMMAND_ACK | success、rejected、timeout、error | 仅 success 更新已确认设备状态 |

2.4 数据时间范围

现有范围

综 II 报告证明系统具备历史记录和趋势查询能力，当前人脸库也已包含注册样本，但工作区未提供可核验的历史记录起止时间。因此现阶段的数据时间范围记为“待采集”，不把截图、状态快照或人脸底库当作连续时序数据。

计划范围

从第 3 周开始连续采集 14 个自然日，覆盖工作日与周末。环境和状态数据每 30 秒采样一次，每间会议室理论上形成 40320 个时间槽；预约、门禁、人脸识别和命令回执按事件记录。所有数据统一使用 Asia/Shanghai 时区，正式分析前在清洗报告中记录实际最早和最晚 timestamp。

分析粒度

原始数据保留秒级时间，先聚合为 1 分钟状态，再按 5 分钟窗口计算占用率和设备开启比例。人脸逐帧 CSV 只聚合为事件计数或是否出现 confirmed，不把帧数直接当作人数。跨天运行按自然日切分，预约跨时段时按实际开始和结束时间展开。

2.5 缺失值和异常值处理

| 问题 | 判定方式 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 时间缺失或乱序 | timestamp 为空、格式不统一或倒序 | 无法解析的记录隔离；其余转为统一时区后排序 |
| 重复上报 | 同 room_id、device_id、timestamp 出现重复 | 按 event_id 去重；没有 event_id 时保留最后一条并记录数量 |
| 传感器短缺口 | 连续缺失不超过 2 个采样周期 | 温湿度可使用最近有效值并标记 imputed；人员和设备状态不插值 |
| 设备离线长缺口 | 心跳或最后上报时间显示设备离线 | 保留离线区间，排除出有效监测时长分母 |
| 取值越界 | 温湿度、距离、相似度超出字段规则 | 标记 invalid 并剔除该字段，不删除同一记录中的其他有效字段 |
| 状态冲突 | 页面状态、快照与 ACK 不一致 | 以成功 ACK 和后续真实上报为准；冲突作为工程问题单独统计 |
| 模拟数据混入 | 教学模拟与真实采集未区分 | 补充 data_mode；真实结论只使用 real，simulated 单独展示 |
| 隐私风险 | 姓名、原始人脸图或特征向量进入分析表 | 不导入；user_id 加盐散列，只保留必要的匿名事件字段 |

2.6 分析方法

数据清洗与关联

先统一字段名、时间格式、布尔状态和单位，再按 room_id 与时间窗口关联传感器、设备、预约和事件日志。device_id 通过 iot_device 映射到会议室。命令状态只在获得 success ACK 后生效，模拟数据与真实数据分开建立分析表。

指标计算

A1 占用率：有人员的有效监测分钟数除以全部有效监测分钟数。

A2 设备使用率：某设备开启的有效分钟数除以该设备在线分钟数。

A3 无效运行时长：无人且设备连续开启至少 2 分钟的累计分钟数。

A4 无效运行比例：无效运行时长除以该设备全部开启时长。

A5 预约后延时关闭：预约结束至灯光、空调和投影全部关闭的时间差。

统计分析

先按小时、星期和会议室汇总占用率、设备使用率及无效运行时长。使用列联表比较有人与无人条件下的设备开启比例，样本量满足要求时采用卡方检验，否则采用 Fisher 精确检验；同时报告比例差而不只报告显著性。温湿度按空调开启状态比较分布，用箱线图和中位数描述。按日期分组复核，避免某一天的演示测试主导结论。

可选预测

当有效数据达到 14 天且预约、占用和设备状态完整率均不低于 95% 时，可增加“下一 30 分钟是否有人”的逻辑回归基线。输入为小时、星期、当前占用、预约状态、最近门禁事件和环境变化；按时间先后划分训练集与测试集，并与“沿用当前状态”的简单基线比较。数据不足时不输出预测结论。

2.7 结果展示位置

前端数据分析页

在现有 Vue 控制台增加“数据分析”页面，沿用 ECharts 展示四类结果：按日期和小时绘制无效运行分钟数热力图；按灯光、空调和投影绘制使用率与无效运行比例柱状图；在环境趋势图上叠加人员状态和设备开启区间；列出最长无效运行事件及其预约、门禁和 ACK 证据。页面支持会议室、日期、设备和 data_mode 筛选。

三维场景与导出

三维会议室场景（按第四部分迁移至 Unity WebGL 后沿用）在实时状态为无人且设备仍开启时高亮对应设备，作为联动提醒，不把三维效果替代统计证据。分析页可导出清洗后 CSV、指标表和图表图片，文件中记录数据起止时间、清洗版本和生成时间，便于答辩复现。

2.8 验收指标与证据

D1 数据完整性：连续采集 14 天；真实与模拟数据可区分；预约、占用和设备状态的有效时间窗口完整率均不低于 95%。

D2 计算可复现：任选 3 个无效运行事件，人工按原始记录计算的开始时间、结束时间和持续分钟数与脚本结果一致。

D3 展示一致性：分析页热力图、柱状图、事件明细与导出 CSV 使用同一筛选条件，关键指标逐项一致。

D4 异常处理：构造缺失、重复、越界、设备离线、ACK 超时和模拟数据混入 6 类样例，清洗结果全部符合本报告规则。

测试证据

待提交：数据源清单与字段映射、原始数据只读备份、清洗脚本及质量报告、指标 SQL 或分析脚本、图表截图、3 个事件人工复核表，以及第 3 周开始与结束时的 Git 提交记录。

负责人：后端与数据负责人主责数据导出、清洗和指标计算；传感器负责人核对单位与异常范围；人脸识别负责人提供匿名事件字段；前端与三维负责人完成图表和状态提醒；测试负责人复核指标并归档证据。

三、人脸识别初步方案

负责人：黄凯威

3.1 方案目标与设计原则

本系统的人脸识别模块需支撑两类核心业务：一是会议签到，记录"谁、何时、进入哪间会议室"，为签到统计与报表提供数据；二是门禁授权，仅授权名单内人员允许开门，未授权人员触发记录与告警。

设计上遵循三条原则：一是本地端到端，检测、识别、判定全流程在树莓派 4B 上完成，人脸数据不离开本地，兼顾隐私与离线可用性；二是低成本，无 GPU、无云端依赖，仅使用 CSI 摄像头与本地模型；三是实时性，视频流持续识别不影响其他遥测业务。

性能目标：实时识别帧率 ≥ 15 FPS；识别准确率 ≥ 95%；FAR < 1%、FRR < 5%；端到端识别时延 < 3 秒。

3.2 技术选型与理由

人脸检测选用 YuNet：OpenCV Zoo 官方模型，单阶段轻量检测器，模型仅百 KB 级，ONNX 格式可直接加载。相比备选方案——Haar 级联对光照与姿态敏感、MTCNN 多级网络在树莓派上推理较慢、RetinaFace 模型偏大——YuNet 在边缘设备上速度与精度平衡最好。许可为 Apache-2.0，可合规使用。

特征提取选用 SFace（512 维特征，类 ArcFace 训练，精度高）；备选 MobileFaceNet（w600k_mbf，更轻更快但精度略低）。计划在树莓派上做两模型对比实验，默认 SFace，若帧率不足则回退 MobileFaceNet。模型来自 insightface 开源项目（MIT 许可），报告中注明来源。

推理框架选用 ONNX Runtime CPU 版：跨平台、CPU 优化好、免编译，检测与特征模型统一为 ONNX 格式。

检测增强回退链：CLAHE 光照增强改善弱光场景；正脸未检出时按 ±12° 旋转重检提升侧脸召回；高阈值首轮检测、低阈值第二轮补漏的双阈值机制降低漏检。三项增强均可用开关控制，便于消融实验。

3.3 识别流程

注册流程：对每位用户采集多角度人脸（正面、左右侧、俯仰）→ 质量检查（清晰度、遮挡、人脸大小）→ 特征提取 → 写入本地特征库，关联 user_id 与姓名，支持增删改。注册时建议 user_id 直接使用后端用户表的整数主键，保证跨系统身份对齐。

识别流程：视频帧 → 人脸检测 → 人脸对齐与裁剪 → 特征提取（512 维）→ 与特征库内所有特征逐一计算余弦相似度 → 取最大相似度 → 与判定阈值比较 → 输出三类结果：识别成功（confirmed，返回 user_id 与姓名）、陌生人（unknown，相似度低于阈值）、无人（lost，未检测到人脸）。

授权与门禁联动：识别结果与授权名单比对，命中且 authorized 才驱动舵机开门（开门 20 秒自动关闭）；识别结果随 access_control 遥测字段（face_detected / face_count / user_id / authorized / door_state 等）经 WebSocket 上报后端；未授权人员不开门并记录事件。

鲁棒性处理：无人脸帧直接跳过；低质量或过小人脸跳过不识别；采用连续 N 帧确认同一身份（确认期间输出 pending 过渡态），避免单帧误判导致身份闪断；陌生人自动截图留存，便于追溯与误报分析。

3.4 部署形态

硬件环境：树莓派 4B + ov5647 CSI 摄像头，系统 Debian 13（trixie），Python 3.13。

软件环境：venv 虚拟环境 + ONNX Runtime；模型文件本地加载；支持 --headless 无界面运行与 --save-video 录像调试。

通信链路：双链路设计——本机 WebSocket（8775）供本地组件订阅，同时主动连接后端 /iot/ws/device 上报遥测；断线自动重连，重连后补发未上报数据；face_server（HTTP 8000）提供查询接口供其他模块调用。

数据留存：事件日志、陌生人截图本地保存，支撑第 3 周的数据分析与误报统计。

3.5 评估方案

测试集设计：不少于 10 人 × 50 样本，注册集与测试集严格分离；覆盖光照（强光、正常、弱光）、角度（正面、侧面、俯仰）、遮挡（口罩、眼镜）、距离等变量。

精度指标：统计正样本与负样本的 similarity 分布直方图，绘制 ROC 与 FAR/FRR 曲线，参考等错误率（EER）选取判定阈值；目标 FAR < 1%、FRR < 5%、识别准确率 ≥ 95%。

消融实验：增强回退链开关对比（有无 CLAHE、旋转回退、双阈值），量化各项增强对召回率与精度的收益。

速度实验：检测分辨率（320/256）、嵌入频率（embed_every = 1/3/5）对 FPS 与识别精度的联合影响，选出最优运行配置。

选型对比：SFace 与 MobileFaceNet 在树莓派上的精度-速度对比表，给出最终模型选型结论并写入报告。

四、3D建模改进方案

- 负责人：罗诗杰

4.1 背景与改进目标

本项目“智能会议室管理系统”以树莓派为边缘控制节点，结合温湿度、光照、烟雾、人体感应、人脸识别等传感器，对真实会议室进行智能化管理与联动控制；三维建模用于模拟还原会议室空间。现模型基于 Three.js/WebGL 在浏览器中运行，共实现三种会议室（现代、北欧、阳光），通过 iframe 嵌入前端并与后端（Spring Boot IoT）及树莓派联动。本次将 3D 建模迁移至 Unity，以 WebGL 构建并像原模型一样嵌入现有 Web 前端，提升渲染真实感、设备联动完整度与交互体验。

核心目标：

| 改进对象 | 联动状态 | 交互方式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三个会议室模型整体升级，重建为 Unity WebGL 应用，嵌入现有 Web 前端 | 投影/屏幕、灯光、空调/HVAC（新增）、窗帘/遮阳（新增）、环境数据可视化、门禁/人员 | 第一人称漫游、场景内直接点控、传感器实时联动、相机预设+运镜、多人协同 | 罗诗杰 |

4.2 当前基线

技术：Three.js r160 + WebGL2，浏览器运行，iframe 嵌入前端（smart-room.js）。

场景：现代 14×10×4.2 m / 北欧 13×9×3.5 m / 阳光 14×10×3.8 m。

联动：仅投影（屏幕亮度/内容）+ 灯光（灯板/筒灯发光）做可视化；模式预设：日常/专注/演示。

交互：OrbitControls 旋转缩放平移、相机预设（全景/正视/俯视）、10 项运镜、热点信息、设备开关。

数据：前端 → Spring Boot IoT → 树莓派 + 传感器（温湿度/光照/烟雾/距离/人脸）。

4.3 待改进问题

渲染真实感不足（程序化贴图、低模，缺后处理与体积效果）。

联动不完整（仅投影/灯光，缺空调、窗帘、空气质量等）。

交互单一（无第一人称漫游、无场景内直接点控）。

传感器数据仅数字面板，缺空间化、可视化呈现。

无多人/多端协同；浏览器性能受限，三套独立 HTML 难维护。

4.4 改进方案

技术路线：Three.js → Unity WebGL。保留业务与数据层（Spring Boot IoT / 树莓派 / 传感器）不动，仅重建三维表现层；宿主页面像原 Three.js 一样加载构建产物嵌入 Web 前端。

渲染管线：WebGL 不支持 HDRP，采用 URP + 体积后处理（Bloom/SSAO/ACES）+ 烘焙优化。

模型重建：按真实尺寸精细建模三间会议室（墙体/家具/陈设），PBR 材质 + 多光源 + 软阴影 + 后处理；三间差异化风格。

联动重构：投影、灯光、空调/HVAC（新增）、窗帘（新增）、环境可视化（温湿度/光照/烟雾空间化）、门禁/人员；统一联动调度，支持模式预设。

交互增强：第一人称漫游 + 场景内直接点控 + 传感器实时联动 + 相机预设运镜 + 多人协同。

通信架构：Unity WebGL ↔ 宿主 JS（SendMessage/.jslib）↔ Spring Boot（REST/WebSocket）↔ 树莓派/传感器。

资产组织：统一材质库/Prefab/场景模板；纹理压缩、网格合并、Draw Call 优化、按需加载；数据表驱动配置。

实施规划：M1 样板间 → M2 全量重建 → M3 联动扩展 → M4 交互增强 → M5 协同联调 → M6 性能验收。

4.5 验收指标

| 指标类别 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 渲染质量 | PBR 完整 + URP 后处理 + 软阴影 | 主观评级 ≥ 4/5；无噪点/锯齿/阴影伪影 |
| 性能 | 帧率 / 帧时间 | ≥ 45 FPS（目标 ≥ 60 FPS）；帧时间 ≤ 22.2 ms |
| 性能 | 加载 / 包体 | 首屏 ≤ 10 s；切换 ≤ 3 s；首包 ≤ 50 MB（含 gzip/br） |
| 联动 | 控制命令响应 | 下达 → 3D 反馈 ≤ 150 ms（端到端 ≤ 300 ms） |
| 联动 | 传感器刷新 | 间隔 ≤ 1 s；同步误差 ≤ 1 次采样 |
| 交互 | 漫游 / 场景内点击 | 无穿模、碰撞正常；可交互设备命中 100% |
| 协同 | 多人状态同步延迟 | 端到端 ≤ 200 ms；事务无冲突 |

4.6 测试证据

环境：浏览器（Chrome/Edge，WebGL 2.0）嵌入现有 Web；Unity LTS + URP；Spring Boot + 树莓派 + 传感器。

方法：Profiler 记录 FPS/FrameTime/内存/包体；时间戳+抓包测联动延迟；三间截图与旧 Three.js 对比；注入模拟数据核对；多人并发联调。

证据：运行截图、性能曲线、联动延迟记录表、新旧画面对比图、模拟数据对照、多人测试报告、验收用例。

结论：按“4.5 验收指标”逐项判定 □通过 / □不通过；实际数据待 Unity WebGL 构建嵌入并联调后填写。

五、工程化改进方案

负责人：沈誉隆

本项目拟围绕服务访问日志、预约时段内的设备控制权限和统一服务网关开展三项工程化改进。在保留现有预约、审批和会议控制页面主要交互的基础上，使访问过程可追踪、设备操作有边界、服务入口便于统一管理。以下内容作为实施与验收目标。

5.1 增加服务访问日志

当前基线

现有后端已输出部分业务、异常和设备上报日志，可用于单点排查；尚未形成统一字段的访问日志、跨网关请求追踪及集中查询方案。缺少统一采样的日志与检索耗时功能。

待改进问题

同一次请求分散在不同服务中，难以关联用户、失败位置与处理耗时。本地日志查询不便，也缺少明确的归档及采集验收标准；记录完整请求参数还可能泄露密码和会话凭据。

改进方案

在网关和业务服务统一记录时间、路径、方法、用户编号、HTTP 状态、业务结果码、耗时及 trace_id，由网关生成并向后端传递追踪编号。设备操作额外关联 deviceId、会议室编号和 commandId，区分权限拒绝、下发、执行失败与回执超时。

使用 Logback 将 JSON 日志写入本地，按日期和大小滚动，保留最近 30 天并设置容量上限；由 Vector 持续采集、按配置批量写入 ClickHouse。

验收指标

L1 日志完整性：正常查询、未登录、权限拒绝、设备离线、指令超时各执行 10 次，共 50 次。入口记录覆盖率和必填字段完整率均为 100%；已进入后端的请求可通过同一 trace_id 关联。

L2 集中采集：正常联调负载下，50 次请求的日志均在 60 秒内可于 ClickHouse 查询；中断采集 1 分钟后恢复，5 分钟内补齐记录，按 event_id 去重后无缺失。

L3 归档与脱敏：使用缩短保留周期的测试配置验证滚动和清理；50 次请求日志中敏感凭据明文检出数为 0。

测试证据

待提交：L1 请求清单与脱敏日志样例；L2 ClickHouse 查询结果、采集时间及中断恢复前后的记录数；L3 归档目录、测试配置和脱敏检查结果。全部材料标明测试日期、环境与提交版本。

负责人：后端负责人主责，网关负责人配合追踪编号传递，测试负责人采集并归档证据。

5.2 实现精细化设备控制权限

当前基线

项目已有 Session 会话、角色权限模型、设备与会议室绑定，以及有效预约校验入口；前端已有权限提示和控件禁用逻辑。已检查版本的预约查询包含结束时刻，仍需按目标规则校正边界；已有基础校验不等于完成全链路验收。

待改进问题

权限需要同时约束本人预约、审批状态、会议室归属和控制时段；取消预约后不能继续沿用旧授权。直接调用接口也必须受限。前端与树莓派命令名不一致、设备错误回执可能被当作成功，均会干扰权限及设备控制验收。

改进方案

每次下发前，后端从可信会话取得用户编号，根据 deviceId 查询会议室绑定，校验本人预约已审批通过、未取消且处于有效时段。采用“开始时间 ≤ 服务端当前时间 < 结束时间”，统一时区；到达结束时刻即拒绝新指令。未注册或无有效绑定的设备不得控制。

取消预约或预约状态失效后，下一次请求重新查询授权条件。普通用户不得跨会议室操作；会议室管理员按本项目约定即超级管理员，保留全局管理权限。前端切换会议室时重新加载权限，后端独立拦截越权请求并记录拒绝原因。

统一前端、后端及树莓派命令格式，区分受理与执行结果。设备拒绝或超时后，页面提示错误并重新读取状态；不把界面开关变化作为硬件执行成功的证据。

验收指标

P1 权限场景：覆盖本人有效预约、无预约、他人预约、跨会议室、未审批、已拒绝、已取消和超级管理员，共 8 类，每类至少 2 次，结果符合规则的比例为 100%。

P2 时间与撤销：分别验证开始前 1 秒、开始时刻、结束前 1 秒、结束时刻和结束后 1 秒。取消预约后保持页面打开，下一次控制即被拒绝；边界及撤销用例全部通过。

P3 执行闭环：所有被拒请求的设备下发数为 0；设备错误回执和超时场景各测试 5 次，页面误报执行成功的次数为 0。

测试证据

待提交：P1 账号角色、预约条件、设备绑定及逐项预期与实际结果；P2 受控测试时间、取消操作与随后请求记录；P3 后端拒绝日志、设备接收记录、回执及页面状态截图。有效控制另附真实设备动作记录，模拟测试单独标注。

负责人：后端负责人主责权限校验，前端和树莓派负责人配合协议与状态处理，测试负责人完成边界及越权验证。

5.3 增设统一服务网关

当前基线

项目已有智能会议室服务模块，该模块中有基础的认证和鉴权功能，但若与主业务置于同一模块，耦合度较高，不利于后续优化。而且目前缺少限流、路由等功能，如果后续引入其他微服务，模块管理将极为复杂

待改进问题

若业务端口可被外部直接访问，统一入口治理可能被绕过；客户端伪造身份头也不能成为授权依据。树莓派 WebSocket 路径仅放行而无设备认证时，设备身份缺少保障。高频请求、服务故障及长连接中断需要明确处理规则。

改进方案

在原有服务前统一接入并完善网关，保留主要接口路径和响应格式，尽量减少前端改动。网关负责会话认证、路由、跨域、trace_id 与基础限流；业务服务负责可信用户身份、设备归属及预约时段权限校验。部署环境通过内网和防火墙限制业务端口直接访问。

网关只放行必要的公共接口，清除客户端伪造的身份头，校验 SessionId 与 Redis 会话有效性。为 /iot/ws/device 配置 WebSocket 路由，采用独立设备凭据并绑定已登记 deviceId，支持遥测、COMMAND_ACK 回执与断线重连。

对登录、查询和设备控制分别设置可配置限流策略，明确未登录、权限不足、限流、超时和服务不可用的响应。具有实际动作的设备控制请求不盲目自动重试，防止重复执行。

验收指标

G1 路由与认证：经网关完成登录、预约、审批和设备控制流程各 5 次；无效会话、伪造身份头各测试 5 次，全部按规则处理。部署环境从外部直接访问业务端口的成功次数为 0。

G2 限流与故障：固定测试配置为单客户端每秒 5 次、突发上限 5 次，无补充窗口内并发发送 20 次请求，至少 15 次被限流。停止业务服务后请求 5 次，均返回明确错误且留有追踪记录。

G3 设备链路：合法设备连续运行 30 分钟，执行 20 次受支持指令，回执与实际状态逐项一致；非法设备凭据测试 5 次均拒绝。网络恢复后 30 秒内重连并恢复上报。

测试证据

待提交：G1 路由配置、网络请求及外部端口检查结果；G2 限流配置、请求统计和服务故障日志；G3 长连接运行日志、20 次指令与回执对照、设备状态及重连时间记录。注明版本、环境、测试人和结论，并关联相应 trace_id 或 commandId。

负责人：后端负责人主责；前端及树莓派负责人共同联调，测试负责人按 G1 至 G3 归档证据。

六、功能扩展说明（三项）

负责人：刘昊洋，杨宇星

6.1 扩展一：语音查询、预约与设备控制

背景与价值：会议场景中用户常需要快速了解空闲会议室、办理预约、调节设备，语音交互可提供无接触、高效率的操作入口。该扩展复用已有的预约接口与设备控制通道，不引入新的硬件。

典型场景：①"今天下午两点哪间会议室空着？"——播报符合条件的空闲会议室；②"帮我预约 3 号会议室明天上午"——调用预约接口完成预约并语音确认；③"把投影打开、灯光调暗"——下发设备控制命令并语音反馈结果。

实现流程：语音输入（麦克风）→ 语音转文字（ASR）→ 意图识别与槽位填充（提取时间、房间号、设备名、动作参数）→ 业务执行（查询预约接口或下发设备命令）→ 语音合成（TTS）播报执行结果。

技术要点：ASR/TTS 选型需权衡云端服务与本地轻量模型的网络依赖与识别效果；意图类别设计为预约查询、预约创建、设备控制、状态查询四类；设备控制部分复用扩展二的 COMMAND/COMMAND_ACK 通道，执行结果实时语音反馈。

验收指标：典型指令识别准确率 ≥ 90%；预约查询结果正确率 ≥ 95%；设备命令执行成功率 ≥ 95%。

6.2 扩展二：设备控制闭环（投影/灯光/空调/白板）

背景与价值：会议室内投影、灯光、空调、白板等设备分散、缺乏统一控制入口，且控制后状态不可见。本扩展建立"命令下发 → 执行确认 → 状态回读 → 界面同步"的完整控制闭环。

控制对象：投影（开关、信号源）、灯光（开关、亮度）、空调（开关、温度、模式）、白板（升降、电源），可按设备类型扩展。

实现链路：前端界面或语音指令 → 后端 WebSocket 下发 COMMAND（设备 + 动作 + 参数）→ 树莓派解析并执行（红外遥控、继电器或串口协议按设备选型）→ 回报 COMMAND_ACK → 状态回读 → 前端与 3D 场景同步展示。

技术要点：在现有 COMMAND/COMMAND_ACK 协议基础上扩展设备字段，保持与已有门禁命令兼容；5 秒未收到 ACK 自动重发；展示状态与设备实际状态定期对账，保证 3D 场景真实性；前端设备控制按钮不再只发 3D iframe 消息，改为真正下发命令。

验收指标：命令成功率 ≥ 95%；平均响应时延 < 3 秒；3D 场景展示与设备实际状态一致；超时重发机制生效。

6.3 扩展三：无感节能联动

背景与价值：会议结束后投影、空调、灯光常因遗忘关闭造成能耗浪费。本扩展基于"感知 → 决策 → 控制"闭环实现无感节能：无人时自动关闭高能耗设备，无需人工操作。

触发场景：会议结束且长时间无人 → 自动关闭投影、空调、灯光；关闭范围可配置（如仅关闭高能耗设备，保留基础照明）。

判定逻辑：occupancy（人体传感器）与人脸离场检测双重信号确认；连续 N 分钟无人且无人脸 → 触发关闭规则；结合预约状态（预约时间已结束）进一步提升判定可信度。

实现要点：复用扩展二的控制通道下发关闭命令；防误关机制——双重信号确认、延时确认、期间有人出现立即取消；判定时长与关闭范围规则可配置。

数据价值：生成节能事件日志，可统计节能量与误关次数，同时为第 3 周数据分析与清洗提供真实素材。

验收指标：无人判定准确率 ≥ 95%；误关率 < 5%；节能事件日志完整、可统计。

说明：数据整理与清洗工作按课程安排于第 3 周开展；人脸识别测试集构建与 FAR/FRR 评估同步进行。

七、验收指标表

下表汇总第二至第六部分各改进方向的验收指标与目标值，作为本周交付的总体验收依据。

| 类别 | 验收指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 数据分析 | 数据完整性 | 连续采集 14 天，真实/模拟可区分；预约、占用、设备状态有效窗口完整率 ≥ 95% |
| 数据分析 | 计算可复现与展示一致 | 任选 3 个无效运行事件人工复核一致；分析页图表、事件明细与导出 CSV 关键指标一致 |
| 数据分析 | 异常处理 | 6 类异常样例清洗结果全部符合规则 |
| 人脸识别 | 识别精度 | 准确率 ≥ 95%；FAR < 1%、FRR < 5%（测试集 ≥ 10 人 × 50 样本，注册/测试集分离） |
| 人脸识别 | 实时性与门禁联动 | 帧率 ≥ 15 FPS、时延 < 3 秒；授权人员开门，未授权拒绝并告警记录 |
| 3D 建模 | 渲染与性能 | 主观评级 ≥ 4/5；帧率 ≥ 45 FPS（目标 ≥ 60 FPS）、帧时间 ≤ 22.2 ms；首屏 ≤ 10 秒；首包 ≤ 50 MB |
| 3D 建模 | 联动、交互与协同 | 命令 → 3D 反馈 ≤ 150 ms；传感器刷新 ≤ 1 s；设备点击命中 100%；多人同步 ≤ 200 ms |
| 工程化 | 访问日志（L1–L3） | 50 次请求入口覆盖率与必填字段完整率 100%，trace_id 可关联；60 秒内 ClickHouse 可查；凭据明文检出 0 |
| 工程化 | 设备控制权限（P1–P3） | 8 类权限场景符合率 100%；边界与撤销用例全部通过；被拒请求设备下发数 0 |
| 工程化 | 统一服务网关（G1–G3） | 外部直连业务端口成功 0 次；限流与故障按规则处理；非法设备凭据全拒；断线 30 秒内重连 |
| 功能扩展 | 语音交互 | 指令识别准确率 ≥ 90%；预约查询正确率 ≥ 95% |
| 功能扩展 | 设备控制闭环 | 命令成功率 ≥ 95%；平均响应 < 3 秒；3D 展示与实际状态一致；超时重发生效 |
| 功能扩展 | 无感节能联动 | 无人判定准确率 ≥ 95%；误关率 < 5%；节能事件日志完整可统计 |

Git提交记录：