# 开源库与模型调用说明

## 一、库清单

下表版本为开发机实测版本（pip freeze 结果）。树莓派上因 aarch64 平台限制，

OpenCV 为 4.x 系列，部署前需在设备上重新记录一次实际版本（见第四节）。

| 库 | 版本 | 在流程中的作用 | 本组用法 |
| --- | --- | --- | --- |
| opencv-python | 5.0.0 | 图像读写与几何运算；人脸检测；关键点对齐 | 见 2.1 |
| onnxruntime | 1.29.0 | 特征提取模型的推理后端 | 见 2.2 |
| numpy | 2.5.2 | 向量运算、相似度矩阵、统计指标 | _matrix @ emb 一次矩阵乘法完成全库比对 |
| Pillow | 12.3.0 | 读取手机照片的 EXIF 方向并自动转正 | 见 2.3 |
| PyYAML | ≥6.0 | 解析 config.yaml | 全部可调参数集中于此 |
| websocket-client | ≥1.7.0 | 识别结果上报后端、接收控制指令 | 见 2.4 |
| fastapi + uvicorn | ≥0.110 / ≥0.29 | 对外 HTTP 接口（注册、识别、用户管理） | face_server.py |
| python-multipart | ≥0.0.9 | FastAPI 上传文件支持 | — |

树莓派端额外依赖（非本机）：

| 库 | 作用 |
| --- | --- |
| picamera2 | 通过 CSI 排线驱动 ov5647 摄像头 |
| RPi.GPIO | PWM 驱动 SG90 舵机开门 |

## 二、关键调用与输入输出

### 2.1 OpenCV —— 检测与对齐

人脸检测：cv2.FaceDetectorYN

detector = cv2.FaceDetectorYN.create(model_path, "", (320, 320), 0.6, 0.3, top_k)
detector.setInputSize((w, h))          # 每次必须按实际输入尺寸重设
_, faces = detector.detect(frame)

输入：frame 为 BGR 三通道图像，尺寸由 setInputSize 指定

输出：faces 为 N×15 的 float32 数组，每行 [x, y, w, h, 5×(x,y), score]，

5 个关键点依次为右眼、左眼、鼻尖、右嘴角、左嘴角

本组用法：创建主检测器（阈值 0.6）与回退检测器（阈值 0.45）各一个；

送入前先做长边归一化（见《04-算法说明与改进理由》1.1），检出的框与关键点再映射回原图坐标

关键点对齐：cv2.estimateAffinePartial2D + cv2.warpAffine

M, _ = cv2.estimateAffinePartial2D(landmarks, ALIGN_TEMPLATE, method=cv2.LMEDS)
aligned = cv2.warpAffine(frame, M, (112, 112), flags=cv2.INTER_LINEAR, borderValue=0.0)

输入：YuNet 输出的 5 点关键点；目标模板为 insightface 标准 112×112 五点模板

输出：4 自由度的相似变换矩阵（旋转 + 等比缩放 + 平移），无剪切形变

本组用法：改用 LMEDS 稳健估计替代默认 RANSAC，见《04-算法说明与改进理由》1.2

其他 OpenCV 调用

| 调用 | 用途 |
| --- | --- |
| cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8)) | 暗光回退：仅对 YCrCb 的 Y 通道做对比度均衡，几何不变 |
| cv2.getRotationMatrix2D / cv2.invertAffineTransform | 旋转回退检测及其坐标反变换 |
| cv2.Laplacian(..., cv2.CV_64F).var() | 质量门控的模糊度指标 |
| cv2.resize(..., interpolation=cv2.INTER_AREA) | 长边归一化（缩小用 INTER_AREA 抗混叠） |
| cv2.VideoCapture / cv2.VideoWriter | 演示程序的取流与存视频 |

### 2.2 ONNX Runtime —— 特征提取

session = ort.InferenceSession(model_path, sess_options=opts)   # opts.intra_op_num_threads = 2
out = session.run(None, {input_name: blob})[0]

face_engine/embedder.py

输入：112×112×3，BGR 转 RGB，像素归一化到 [-1, 1]（insightface 约定），

形状调整为 NCHW

输出：512 维特征向量，再做 L2 归一化

本组用法：线程数由 pipeline.threads 控制，树莓派 4B 建议 2–4；

可切换 embed_input_norm 以适配不同来源的转换版模型

### 2.3 Pillow —— EXIF 方向校正

from PIL import Image, ImageOps
rgb = ImageOps.exif_transpose(Image.open(path).convert("RGB"))
img = cv2.cvtColor(np.array(rgb), cv2.COLOR_RGB2BGR)

scripts/eval.py: _read_image

手机竖拍照片的像素数据通常是横放的，方向信息存在 EXIF 里。

cv2.imread 会忽略 EXIF，导致竖拍图片被当作横图处理。本组在读图时统一先做

exif_transpose 转正——这是本项目在数据集评测中踩到并修复的一个实际问题。

### 2.4 websocket-client —— 业务联动

scripts/iot_reporter.py

上行：识别结果以 access_control 字段随遥测上报后端，含

face_detected / recognized_names / authorized / door_state 等

下行：接收后端的 COMMAND 消息（开门、关门、设置舵机角度），执行后回 COMMAND_ACK

失败处理：未授权或识别失败时不下发开门指令，并记录陌生人截图

## 三、模型文件

| 模型 | 文件 | 大小 | 来源 | 协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人脸检测 | face_detection_yunet_2023mar.onnx | 232,589 B | OpenCV Zoo（于仕琪团队） | Apache-2.0 |
| 人脸特征 | w600k_mbf.onnx | 13,616,099 B | insightface buffalo_l 包 | MIT |
| 对比用（未启用） | w600k_r50.onnx | 174,383,860 B | insightface buffalo_l 包 | MIT |

w600k_mbf 为 MobileFaceNet 骨干 + ArcFace 损失，在 WebFace600K 上训练，

输入 112×112，输出 512 维。

引入方式：仅使用其预训练权重做特征提取，未做任何微调或再训练。

本组样本量（4 名对象）远不足以支撑人脸识别模型的训练或微调，

强行微调只会过拟合，因此本组的自主工作集中在流程、预处理与判定规则上。

模型文件不随仓库分发，由 scripts/download_models.py 按上述来源下载。

## 四、待补事项

树莓派上的实际版本未记录。任务书要求写明库的版本，报告需同时给出

开发机与目标设备两套版本。上表为开发机（Windows，Python 3.14.2）数据；

树莓派（Debian 13 trixie，Python 3.13.5）上需执行一次：

python -c "import cv2, onnxruntime, numpy; print(cv2.__version__, onnxruntime.__version__, numpy.__version__)"

`requirements.txt` 未锁定版本，全部是 >= 下限约束，无法复现环境。

建议在开发机与树莓派上分别 pip freeze 后写入，

或改用 requirements.txt + 锁文件的方式固定。